Приложение к протоколу общественных обсуждений

отчета об оценке воздействия на окружающую среду

по объекту «Техническая модернизация производственной

площадки ОДО «Белэкспорт» ул. Набережная, 11 
д. Телеши Гомельского района»

# Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по общественному обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Техническая модернизация производственной площадки ОДО «Белэкспорт» ул. Набережная, 11 д. Телеши Гомельского района»

| # №п/п | ФИО, контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания | Содержание вопроса, замечания и (или) предложения | Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания или предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отзывы, поступившие по телефону: отсутствуют |  |  |  |
| # 2. | # Отзывы, поступившие в письменном виде (почта, факс): отсутствуют |  |  |  |
| # 3. | # Отзывы, поступившие через электронную почту, официальные сайты и др.: |  |  |  |
|  | # Анна, anna.hadyko@gmail.com, №1 | - В рамках рассмотрения материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Техническая модернизация производственной площадки ОДО «Белэкспорт» по адресу: ул. Набережная, 11, д. Телеши Гомельского района» проведён анализ представленной проектной документации и разделов ОВОС на предмет полноты, корректности и соответствия требованиям природоохранного законодательства Республики Беларусь. В оглавлении отчёта указано наличие расчётных материалов и графических приложений (в том числе расчётов выбросов, расчётов рассеивания загрязняющих веществ, схем расположения источников и расчётных точек), однако в размещённой для общественного обсуждения версии документа указанные материалы фактически отсутствуют. | # Оглавление отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Техническая модернизация производственной площадки ОДО «Белэкспорт» ул. Набережная, 11 д. Телеши Гомельского района» (далее – отчет об ОВОС) откорректировано и взаимоувязано с содержанием отчета, предоставленного для общественных обсуждений. |  |
|  |  | В связи с этим: 2. Невозможно проверить корректность и полноту расчётов выбросов загрязняющих веществ, так как расчётные таблицы, исходные данные и результаты не представлены; | # Постановлением Совмина от 14.06.2016 РБ №458 (в ред. Постановления Совмина РБ от 12.12.23 №872) и другими законодательными актами не регламентировано, что в состав отчета об ОВОС при проведении процедуры общественных обсуждений, должны быть обязательно включены расчеты (в т.ч. расчеты выбросов, расчеты рассеивания, расчеты образования отходов производства). # В отчете об ОВОС представлены результаты (итоги) исследований и расчетов, согласно требованиям законодательства в сфере ОВОС. # С расчетами выбросов и расчетами рассеивания можно ознакомится на бумажном носителе в Гомельском райисполкоме. # Отчет об ОВОС (см. п. 5.1.2) дополнен результатами расчетов, согласно требованиям законодательства в сфере ОВОС: добавлена таблица 5.1.2.1 ˗ Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от модернизируемого объекта, и таблица 5.1.2.2 ˗ Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. |  |
|  |  | 3. Отсутствует расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, включая сведения о максимальных приземных концентрациях, учёте фоновых значений и соблюдении нормативов в нормируемых точках; | # В соответствии с вышеуказанным Постановлением Совмина РБ не регламентировано, что в состав отчета об ОВОС при проведении процедуры общественных обсуждений, должны быть обязательно включены расчеты. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполнены в отдельном томе проектной документации. С расчетами рассеивания можно ознакомится на бумажном носителе в Гомельском райисполкоме. # С выводами о проведенных расчетах рассеивания можно ознакомится в п. 6.1.1 отчета об ОВОС. # Отчет об ОВОС (см. п. 6.1.1) дополнен таблицей 6.1.1 – Значения максимальных расчетных концентраций на границе СЗЗ, в жилой зоне, в которой отражены результаты по проведенным расчетам рассеивания, в т.ч. представлены значения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ и на границе жилой территории с учетом, и без учета фона. |  |
|  |  | 4. Отсутствует графический материал, необходимый для интерпретации расчётов: схема расположения источников выбросов, расчётных и контрольных точек, границ участка и санитарно-защитной зоны; | # Графические материалы: «Ситуационная схема. Расчетные точки для расчетов рассеивания», «Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», «Источники шумового воздействия. Расчетные точки для расчетов шума» были представлены в приложениях отчета, размещенного для общественных обсуждений (см. листы 157-159). На данных графических материалах указаны места расположения источников выбросов, источников шума, расчетных точек, а также нанесена граница участка и санитарно-защитная зона предприятия. |  |
|  |  | 5. Невозможно сопоставить текстовые выводы отчёта с фактическими расчётными результатами, поскольку ссылки на приложения в тексте не обеспечены их реальным содержанием. | # Отчет об ОВОС (см. п. 5.1.2 и п. 6.1.1) дополнен таблицами с результатами расчетов по выбросам: таблицей 5.1.2.1 ˗ Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от модернизируемого объекта, таблицей 5.1.2.2 ˗ Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, таблицей 6.1.1 – Значения максимальных расчетных концентраций на границе СЗЗ, в жилой зоне. # Представленные в отчете об ОВОС текстовые выводы соответствуют результатам в данных таблицах. |  |
|  |  | 6. Таким образом, между структурой документа, заявленной в оглавлении, и фактически представленным материалом имеется несоответствие. Отсутствие расчётных и графических приложений не позволяет провести полноценную оценку воздействия на атмосферный воздух и проверить обоснованность выводов, изложенных в отчёте. В связи с этим целесообразно либо: * дополнить размещённый файл всеми расчётными и графическими материалами, указанными в оглавлении. До устранения указанного несоответствия оценка раздела по атмосферному воздуху не может считаться полной и прозрачной для участников общественного обсуждения. | # Оглавление отчета об ОВОС откорректировано и взаимоувязано с содержанием отчета об ОВОС, предоставленного для общественных обсуждений. # Графические материалы, указанные в оглавлении отчета об ОВОС были представлены в приложениях отчета об ОВОС, размещенного для общественных обсуждений (см. листы 157-159). # Расчеты рассеивания и расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены в отдельных томах проектной документации и не входят в состав отчета об ОВОС; наличие расчетов, при проведении процедуры общественных обсуждений, не регламентировано законодательными актами. В отчете об ОВОС представлены результаты (итоги) исследований и расчетов, согласно требованиям законодательства в сфере ОВОС. # С расчетами рассеивания и расчетами выбросов можно ознакомиться на бумажном носителе в Гомельском райисполкоме. # Отчет об ОВОС дополнен итоговыми таблицами результатов расчетов рассеивания и расчетов выбросов, согласно требованиям законодательства в сфере ОВОС. |  |
|  |  | # 7. В разделе 5.3.3 «Водопотребление и водоотведение» приведено описание существующего положения и проектных решений, однако представленная информация носит фрагментарный характер и не позволяет в полной мере оценить воздействие планируемой деятельности на водные ресурсы. В частности, указаны отдельные показатели водозабора из существующей скважины (1,5 м³/ч, 10 м³/сут), а также ориентировочные объемы хозяйственно-бытового и производственного водопотребления, однако отсутствует сводный расчет баланса водопотребления и водоотведения, учитывающий все категории пользователей, режимы работы оборудования и перспективную нагрузку объекта. # Не приведено сопоставление заявленных объемов водозабора с фактической производительность скважины при одновременном обеспечении хозяйственно-питьевых и производственных нужд. # Кроме того, в тексте отсутствует расчет образования поверхностного стока с территории объекта (дождевые и талые воды), не описана система ливневой канализации и не указано, каким образом организуется сбор, очистка и отвод поверхностных вод. Это не позволяет оценить потенциальное воздействие поверхностного стока на почвы и подземные воды, особенно с учетом размещения подземных емкостей и производственных площадок. # В части водоотведения указано, что хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды накапливаются в герметичных емкостях и вывозятся специализированной организацией, однако не приведены расчеты их суточного и максимального накопления, не обоснован объем и количество емкостей с точки зрения предотвращения переполнения и аварийных ситуаций. Также отсутствует анализ возможных рисков загрязнения подземных вод при эксплуатации подземных накопительных емкостей. # Таким образом, раздел 5.3.3 требует дополнения расчетами водного баланса, описанием и обоснованием системы поверхностного водоотведения (ливневой канализации), а также более детальной проработкой схемы хозяйственно-бытового и производственного водоотведения, что необходимо для корректной оценки воздействия объекта на поверхностные и подземные водные ресурсы. | Ответы на вопросы по водоснабжению и водоотведению подготовлены проектной организацией ООО «Гарт-плюс», разрабатывающей ПСД по данному объекту (Письмо-ответ ООО «Белэкспорт» от 23.02.2026 № б/н). Согласно требованиям действующих ТНПА расчет баланса водопотребления и водоотведения, учитывающий все категории пользователей и режимы работы оборудования является обязательным для текстовой части раздела проектной документации «Водоснабжение и канализация». В ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду» отсутствуют требования по наличию в отчете об ОВОС расчета баланса водопотребления и водоотведения. Согласно требованиям п. 26 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 в отчете об ОВОС приведено описание технологического процесса, в котором используется вода, технологического оборудования, являющегося источником образования сточных вод, а также планируемый объем использования водных ресурсов (3,8 м³/сут) из существующей скважины, производительность которой составляет 10 м³/сут, что в 2,5 раза превышает потребность производства. Так как искусственных покрытий нет (асфальт, плитка), то система ливневой канализации не предусматривается. Нельзя поставить лотки или дождеприемные решетки непосредственно в грунт. Соответственно расчет системы не производится. Проектными решениями предусмотрен отвод условно чистой воды в накопительные емкости для ее дальнейшего использования в технологическом процессе. Система оборотного водоснабжения работает без слива. Накопление производственных сточных вод отсутствует. Накопление хозбытовых сточных вод составляет 0,05 м³/сут. Периодичность вывоза составляет 1 раз в 6 месяцев при образующемся объеме 9м3. На случай аварийных ситуаций одна из трех емкостей принята как резервная. Подводящий патрубок данной емкости размещен выше рабочего объема рабочих емкостей таким образом, чтобы вода в нее поступала только в аварийном случае. В дальнейшем после устранения аварийной ситуации и включении нормального режима работы вода из резервной емкости откачивается погружным насосом. Проектируемый объект не является объектом, связанным с воздействием на поверхностные водные объекты и подземные воды, так как проектными решениями не предусматривается сброс производственных, поверхностных и хозбытовых сточных вод в поверхностные водные объекты, а также увеличение объемов добычи подземных вод по сравнению с установленными. Согласно п. 26 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 прогноз и оценка возможного изменения состояния подземных вод производится на основании анализа естественной защищенности подземных вод. Проектными решениями предусматривается отмывание сырья холодной водой без применения моющих средств и химических реагентов, при этом производственные сточные воды проходят стадию механической очистки отстаиванием, а затем повторно используются. Кроме того, эксплуатационный водоносный горизонт скважины перекрыт в кровле слабопроницаемыми грунтами (суглинками мощностью 18,0 м и супесями мощностью 15,0 м), препятствующими попаданию в него каких-либо загрязнений из подземных накопительных емкостей предварительно очищенных сточных вод. |  |
|  |  | # 8. В разделе 5.4.2 приведён перечень и ориентировочные объёмы отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого объекта, однако представленная информация является неполной и не позволяет в достаточной степени оценить воздействие обращения с отходами на окружающую среду. В частности, в таблице 5.4.2.1 указаны наименования отдельных видов производственных отходов, их коды, классы опасности и годовые объёмы, однако отсутствует обоснование расчётов указанных количеств отходов (исходные данные, производственные показатели, удельные нормы образования). Неясно, каким образом определены приведённые значения (90 т/год, 154 т/год, 150 л/год), и учитывают ли они максимальные режимы работы оборудования. # Не приведена оценка временного хранения отходов на территории объекта, включая вместимость площадок, сроки накопления и меры по предотвращению загрязнения почв и подземных вод. # В части коммунальных и твёрдых бытовых отходов указано, что их количество не увеличивается в связи с отсутствием роста численности персонала, однако в отчёте не приведены исходные данные о фактической численности работников, нормативах образования ТБО и расчёт подтверждающий данный вывод. Также не рассмотрен вопрос образования отходов от посетителей объекта, если их присутствие предполагается проектными решениями. # Таким образом, раздел 5.4.2 требует доработки с включением расчётов образования отходов, обоснования приведённых количественных показателей, а также детального описания схемы обращения с отходами на всех этапах — от образования до передачи специализированным организациям, что необходимо для объективной оценки экологических рисков, связанных с эксплуатацией объекта. | Ответы на вопросы по обращению с отходами подготовлены проектной организацией ООО «Гарт-плюс», разрабатывающей ПСД по данному объекту (Письмо-ответ ООО «Белэкспорт» от 23.02.2026 № б/н). Объем входящего сырья 1200 т. В процессе отмывки количество входящего сырья уменьшается за счет загрязнений на 20%, в результате образуется 240,0 т отходов моечных машин и отбросов с решеток. В расчет отходов моечных машин принят норматив 0,075т/1т сырья, что составит 0,075х1200 = 90,0 т. Количество отхода отбросов с решеток составит 240,0 - 90,0 = 150,0 т На агломераторную установку поступает 960т отмытого и подготовленного к переработке сырья, из которого 806,0 т составляет готовая продукция, 154,0 т – отход, образующийся на металлосепараторе. Количество отходов, образующихся в процессе переработки, составляет ориентировочно 33% от исходного сырья. Указанные нормативы приняты исходя из максимальной загрузки оборудования на основании данных заказчика (проектируемый объект существующий). Временное хранение отходов производства осуществляется в специальных местах, имеющих твердое непроницаемое покрытие, исключающих фильтрацию и переход вредных загрязняющих веществ в сопредельные среды (подземные воды, почвы). Дополнительные меры по предотвращению загрязнения почв и подземных вод не требуются. Вместимость площадок для хранения – 100 м2. Срок накопления составляет 1 год. Указание норматива образования бытовых отходов на итоговую оценку воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды не повлияет, так как проектными решениями не предусматривается увеличение численности персонала, приводящего к увеличению воздействия, связанного с обращением с отходами. Проектными решениями не предусматривается присутствие посетителей на производственном объекте. # Раздел 5.4.2 дополнен перечнем производственных отходов, которые образуются при существующем положении, в т.ч. отходами производства, подобных отходам жизнедеятельности населения. Расчеты образования отходов, обоснования приведенных количественных показателей представлены выше. # Обращение с отходами на всех этапах от образования до передачи специализированным организация осуществляется в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном законодательством порядке инструкции по обращению с отходами (проектируемый объект существующий). |  |
|  |  | # 9. В представленных материалах отсутствует полный и систематизированный перечень отходов, планируемых к приёму на использование (переработку) в рамках хозяйственной деятельности объекта. При этом в составе документации указано наличие заключения государственной экологической экспертизы по техническим условиям использования отходов, однако сами технические условия и перечень видов отходов, на которые они распространяются, в отчёте не раскрыты. | # В представленных материалах в таблице 1.1.5 представлен полный перечень используемых отходов в качестве сырья. # ТУ BY 490085000.002-2010 (далее – ТУ) является внутренним документом предприятия, поэтому в открытом доступе не размещается. С ТУ можно ознакомится на бумажном носителе в райисполкоме. |  |
|  |  | # 10. Кроме того, в разделе, посвящённом отходам, отсутствует исчерпывающий перечень всех отходов, образующихся в результате производственного процесса, а также отходов, связанных с жизнедеятельностью работников объекта. Представленная информация носит фрагментарный характер и не позволяет однозначно установить: # * какие именно виды отходов образуются на всех стадиях эксплуатации объекта; * какие из них подлежат использованию (переработке) на объекте или с его участием; # * какие отходы подлежат передаче сторонним специализированным организациям; # * каким образом учтены отходы вспомогательных процессов (обслуживание оборудования, уборка помещений, санитарно-бытовые нужды персонала). Отсутствие полного перечня образующихся и принимаемых на использование отходов затрудняет оценку экологической нагрузки, связанной с обращением с отходами, а также проверку соответствия проектных решений требованиям природоохранного законодательства. | # Перечень образующихся отходов и предложения по обращению с ними представлены в табл. 5.4.2.1 и табл. 5.4.3.1 отчета об ОВОС. Данные таблицы дополнены перечнем производственных отходов, которые образуются при существующем положении, в т.ч. отходами производства, подобных отходам жизнедеятельности населения. # Проектными решениями определено образование следующих видов отходов, а также способы обращения с ними: # 1. На этапе мойки сырья # - «Отходы моечных машин», код 3162400, образуется – 90,0 т – передаются на использование ТПЧУП «Экопромсервис» или иным организациям, включенным в перечень объектов по использованию отходов производства в установленном законодательством порядке. # - «Отбросы с решеток», код 8430100 – 150 т - передаются на захоронение. # 2. На этапе производства полимера вторичного (металлосепарация) # - «Остатки и смеси полимерных материалов», код 5710100 – 154,0 т – передаются на использование ЧПТУП «Полиран» или иным организациям, включенным в перечень объектов по использованию отходов производства в установленном законодательством порядке # В соответствии с ТУ BY 490085000.002-2010 «Полимеры вторичные» на проектируемом объекте отсутствует возможность использования при производстве полимеров вторичных указанных видов отходов, поэтому они все передаются сторонним организациям. # Отходы вспомогательных процессов (обслуживание оборудования, уборка помещений и т.д.) не учитывались, так как не происходит изменение источников их образования по сравнению с существующим положением (увеличение обслуживаемого оборудования, площади помещений, численности персонала и пр.), приводящее к увеличению воздействия, связанного с обращением с отходами. Обращение с перечисленными видами отходов от вспомогательных процессов осуществляется в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном законодательством порядке инструкции по обращению с отходами (проектируемый объект существующий). |  |
|  |  | # 11. В связи с этим представляется необходимым дополнить отчёт: # * полным перечнем отходов, образующихся в процессе производственной деятельности и жизнедеятельности работников, с указанием кодов, классов опасности и расчётных объёмов; # * перечнем отходов, принимаемых на использование (переработку), с указанием нормативных оснований и технических условий, прошедших государственную экологическую экспертизу; # * пояснением взаимосвязи между указанными техническими условиями и фактической схемой обращения с отходами, описанной в отчёте ОВОС. | # Перечень образующихся отходов с указанием кодов, классов опасности, расчетных объемов, а также предложения по обращению с ними представлены в табл. 5.4.2.1 и табл. 5.4.3.1 отчета об ОВОС. Данные таблицы дополнены перечнем производственных отходов, которые образуются при существующем положении, в т.ч. отходами производства, подобных отходам жизнедеятельности населения. Указание норматива образования отходов жизнедеятельности на итоговую оценку воздействия проектируемого объекта и на компоненты окружающей среды не повлияет, так как проектными решениями не предусматривается увеличение численности персонала, приводящего к увеличению воздействия, связанного с обращением с отходами. # В представленных материалах в таблице 1.1.5 приведен исчерпывающий перечень видов отходов, которые планируется принимать на переработку. Все указанные отходы соответствуют заявленным техническим условиям. С заключением государственной экологической экспертизы по техническим условиям использования отходов и техническими условия можно ознакомится на бумажном носителе в райисполкоме. # Рассматриваемый объект является действующим. Выпуск продукции осуществляется в соответствие с утвержденными техническими условиями и соответствует описанной в отчете об ОВОС технологической схеме производства полимерных изделий. # Исходное сырье, не соответствующее требованиям технических условий, продукция, утратившая потребительские свойства, а также примеси, представляют собой отходы, обращение (сбор, разделение по видам, подготовка, удаление хранение, захоронение, перевозка, обезвреживание и (или) использование) с которыми осуществляется в соответствии с действующим законодательством об обращении с отходами: сбор таких отходов осуществляется раздельно; в случае наличия объектов по использованию, принимающих такие отходы, они передаются на эти объекты; в случает отсутствия объектов по использованию, принимающих такие отходы, они подлежат обезвреживанию, захоронению или хранению на соответствующих объектах |  |
| # 4. | # Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС: отсутствуют, собрание не проводилось. |  |  |  |

| Заместитель председателя Гомельского районного исполнительного комитета | _______________________В.В.Шатило |
| --- | --- |
| Начальник отдела архитектуры и строительства Гомельского районного исполнительного комитета | _______________________М.А.Лапикова |
| Начальник управления землеустройства Гомельского районного исполнительного комитета | _______________________Л.А.Порецкая |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Гомельского районного исполнительного комитета | ________________________С.М.Белый |
| Начальник Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды | _______________________Е.В.Кириленко |
| Заместитель директора по финансовым вопросам общества с дополнительной ответственностью «Белэкспорт» | ________________________А.А.Лис |
| Менеджер общества с дополнительной ответственностью «Белэкспорт» | ________________________Д.М.Лис |
| Главный инженер проектов открытого акционерного общества «Гипроживмаш» | _________________________В.В.Кобзарова |
| Главный государственный санитарный врач учреждения «Гомельский районный центр гигиены и эпидемиологии» | _________________________О.Г.Фролова |